- КУГАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ЯРАНСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- ТОМ 1

Часть 1

- Материалы по обоснованию

- СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав ...………………………………………………………………………………… |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….….. |  |  | 3 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития …………………………………………………………………...................................... |  |  | 4 |
| 1. | Общие сведения о Кугальском сельском поселении ………………….………………... |  | 4 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....…............................................... |  | 6 |
|  | 2.1. | Природно-климатические условия……………………………………………………. | 6 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………... | 6 |
|  | 2.3. | Земельные ресурсы ……………………………………………………………………... | 9 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал……………………………………………………….. | 11 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории …………………………………………………… | 13 |
|  | 2.6. | Природные опасности ………………………………………………………………….. | 13 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения …........ |  | 14 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы……………………………………... | 14 |
|  | 3.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…........... | 14 |
|  | 3.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……… | 15 |
|  | 3.4. | Социальная инфраструктура ……………………………………………………........... | 15 |
|  | 3.5. | Инженерная и транспортная инфраструктура ………………………………………... | 16 |
| 4. | Градостроительная оценка территории Кугальского сельского поселения…………. |  | 18 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………........... | 18 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории …………………………….. | 18 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию…………… |  |  | 28 |
| 5. | Планировочная организация территории ……………………………………………….. |  | 28 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….………………………………………….............................. | 28 |
|  | 5.2. | Село Кугалки………….……………………..………………………………………… | 29 |
| 6. | Жилищное строительство ………………………………………………………………….. |  | 30 |
| 7. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………. |  | 31 |
| 8. | Развитие социальной инфраструктуры ………………………………………………….. |  | 31 |
| 9. | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ……………………………… |  | 32 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……........... | 32 |
|  | 9.2. | Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод…..………….................. | 32 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение …………………………………………………… | 32 |
|  | 9.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………… | 32 |
|  | 9.5. | Транспортная инфраструктура…………………………………………………………. | 32 |
| 10. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………………. |  | 33 |
|  | 10.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………. | 33 |
|  | 10.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………… | 33 |
|  | 10.3. | Благоустройство рек и водоемов. ……………………………………………………... | 33 |
| 11. | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………... |  | 34 |
|  | 11.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………. | 34 |
|  | 11.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………........... | 35 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………………………….. |  |  | 36 |
| 12. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ……... |  | 37 |
| 13. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………………………………... |  | 37 |
| Приложения ……………………………………………………………………………………… |  |  | 39 |

- Состав

- Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Кугальское сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории Кугальского сельского поселения | 1:35000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории населенных пунктов поселения | 1:7000 |  |

- Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Кугальское сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:10000 |  |
| 2 | Карта функционального зонирования поселения, Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон населенных пунктов поселения | 1:10000 1:7000 |  |

- Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Кугальского сельского поселения Яранского района Кировской области разработан по заказу администрации Кугальского сельского поселения на основании муниципального контракта от 16.08.2017 г.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Кугальское сельское поселение Яранского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Кугальского сельского поселения Яранского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области, разработанная ООО «Сатэк» в 2010 г. и утвержденная решением Яранской районной Думы Кировской области № 400 от 30.11.2010.

- Правила землепользования, застройки и зонирования территории муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского района Кировской области и Карты градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденные решением  Кугальской сельской Думы Яранского района от 07.06.2018 № 52;

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (кладбищ, валок, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Кугальского сельского поселения Яранского района Кировской области.

- РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- 1. Общие сведения о Кугальском сельском поселении

Муниципальное образование Кугальское сельское поселение находится в западной части Яранского района, который расположен на юго-западе Кировской области.

Кугальское СП граничит:

- на западе – с Кикнурским районом;

- на севере – с Тужинским районом;

- на востоке – с Опытнопольским сельским поселением Яранского района;

- на юге – с Кугушергским и Знаменским сельскими поселениями Яранского района.

Административным центром Кугальского СП является  с. Кугалки. Расстояние от с. Кугалки до районного центра – г. Яранск - 17 км, до областного центра – г. Кирова – 250  км, до ближайшей железнодорожной станции в г. Яранск – 12 км.

Площадь поселения составляет 196,91 км2, на его территории расположено 13 населённых пунктов, в т.ч. 3 села и 13 деревень (см. табл. 1-1). Численность населения Кугальского СП на 01.01.2018 составляла 932 человека.

Таблица 1-1.

- Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Кугальского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до с. Кугалки, км | Площадь га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кугалки, село | 263 | - | 189 |
| 2 | Ахмоличи, деревня | - | 20 | 26,3 |
| 3 | Герасимово, деревня | 5 | 13 | 15,0 |
| 4 | Ерши, деревня | - | 14 | 25,8 |
| 5 | Забенские, деревня | - | 18 | 12,5 |
| 6 | Клочки, деревня | 12 | 19 | 32,0 |
| 7 | Лом, село | 206 | 10 | 97,0 |
| 8 | Люя, деревня | 11 | 19 | 34,3 |
| 9 | Мари-Васькино, деревня | 41 | 11 | 41,9 |
| 10 | Мари-Дубники, деревня | 43 | 12 | 48,1 |
| 11 | Митюши, деревня | 27 | 10 | 22,5 |
| 12 | Пиринда, деревня | 17 | 4,5 | 11,6 |
| 13 | Поповка, деревня |  |  |  |
| 14 | Рыжаково, деревня | 20 | 15 | 49,7 |
| 15 | Уртма, село | 272 | 18 | 128 |
| 16 | Шарики, деревня | 15 | 1,1 | 29,4 |
|  | Итого | 932 | - | 763,1 |

- История

Село Кугалки - центр Кугальского сельского сельского поселения. Дата его основания - 1901 г., прежнее название: Кугальское.  Каменная церковь Пресвятой Троицы (Троицкая) была построена в 1890-1904 гг. (ныне она восстанавливается на пожертвования), приход состоял из 14 селений.

В Кугалках  было налажено производство кирпича, имелись 6 ветряных мельниц. В Кугалках и Сабанах содержали заводы, где вырабатывали льняное масло. В Ново-Троицком занимались портняжничеством и выделкой овчин, в Шарпатах делали кадки и санки.

В 1901 г. открыто Кугальское начальное народное училище, в первый год учились 40 мальчиков и 11 девочек.

В 1912—1913 гг. образована четырехклассная церковно-приходская школа. В доме у церкви в 1941 г. был открыт интернат.

Кугальский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был организован в результате административно-территориального деления в 1929 году.

В  1930 г. из 5 хозяйств образован колхоз «Кугалки». В 1931 г. преобразован в колхоз «Искра».

На основании распоряжения Яранского райисполкома от 13.05.1965 № 158 выделились из состава Кугальского – Ломовской и Туанурский – в состав Ивановского сельсовета.

На 1 января 2001 г. число жителей округа составило 635 чел.

В 1995 г. из состава колхоза выделились четыре фермерских хоз-ва, которые занимаются выращиванием зерновых.

С момента принятия районным собранием представителей Яранского района от 30.08.1996 г. Устава Яранского района Кугальский сельский Совет назывался администрацией Кугальского сельского округа.

На основании Постановления главы Яранского района  от 24.10.2005 № 18 ликвидированы территориальные структурные подразделения администрации района, в том числе Кугальский, Ломовской, Уртминский сельские округа и образовано новое муниципальное образование - Кугальское сельское поселение.

На территории Кугальского поселения имеются памятники архитектуры – 3 церкви:

- с.Кугалки – Пресвятой Троицы (Троицкая), каменная, построена в 1890—1904 гг. приход состоял из 14 селений. В  1997 году капитально отремонтирована крыша, покрашены купола. Требуются средства на реставрацию внутреннего убранства церкви. В престольные праздники-Пресвятой Троицы, 31 августа, родительский день священнослужители Яранской Троицкой церкви организуют здесь службы;

- с. Лом – Иоанна Предтечи , (престольный праздник с.Лом-7 июля). Требуется капитальный ремонт всего здания;

- с.Уртма -    Михаила Архангела ( престольный праздник – 12 июля) .

В с.Уртма церковь действующая с 1992 года, настоятель – Киселев Андрей Николаевич.

На территории Кугальского сельского  поселения имеются объекты культурного наследия объекты, представляющие собой историко-культурную ценность:

- Памятники архитектуры:

- - Троицкая церковь в с. Кугалки;

- - Покровская церковь в с. Лом;

- - Ансамбль Петропавловской церкви в с. Уртма:

- - Петропавловская церковь;

- - Ограда;

2. Объект археологического наследия – Забенская находка железного наконечника стрелы III-XIV вв. в с. Забенские.
         3. Памятники погибшим воинам : с.Кугалки, с.Лом , с.Уртма.

- 2. Природные условия и ресурсы территории

- 2.1. Природно-климатические условия

Кугальское СП в расположено в северо-западной части Яранского района, который, в свою очередь, относится к юго-западной агроклиматической зоне Кировской области.

Яранский район относится к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в Яранском районе составляет 2,0-2,3 оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -13,6 оС в январе до +18,3 оС в июле. Абсолютный минимум температур отмечен – 46 оС в январе, в июне -3 оС. Абсолютный максимум температур в январе +4 оС, летний в июне +37 оС. Обеспеченность теплом вегетационного периода сельскохозяйственных культур, характеризующаяся суммой средних суточных температур воздуха между датами перехода через 10 оС весной и осенью, равна 1902. Продолжительность безморозного периода средняя 117 дней, наименьшая – 37 и наибольшая – 151. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Высота снежного покрова в марте месяце 39 см, запас воды в снежном покрове 103 мм. Продолжительность периода устойчивого снежного покрова 162 дня с 15 октября (средн. значение) по 23 апреля. Глубина промерзания почвы в марте месяце достигает 79 см. Господствующими ветрами в районе являются юго-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Летом скорость ветра ниже, чем зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Наибольшее количество осадков в период с апреля по октябрь составляет 405 мм. В теплый период выпадает в виде дождей, часто сопровождается грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность (ноябрь-март), 234 мм.

Таким образом, территория Яранского района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лен, картофель, овощи, сеяные травы. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений. Продолжительность отопительного периода 225 дней.

- Агроклиматическая характеристика

Осенний период характеризуется быстрым спадом температуры: сентябрь – +9,3°С, октябрь – +2,5°С, ноябрь – -4,9°С. Средняя дата перехода среднесуточной температуры через + 5°С – 5 октября. Эту дату следует считать концом вегетации озимых культур.

Средняя дата первого осеннего заморозка – 16 сентября (с 28 августа по 4 октября). К началу первых заморозков должна быть закончена уборка теплолюбивых культур и подъём зяби.

За осенний период выпадает, в среднем, 131 мм осадков (28% годового количества). Устойчивый снежный покров ложится на поверхность почвы во второй декаде ноября.

Зима в районе продолжительная и достаточно суровая. Среднемесячная температура в январе -14,2°С, в феврале – -13,7°С.

В зимний период выпадает 65 мм осадков в виде снега (14% годового количества). Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и держится до конца марта.

Неоднородность рельефа, наличие долин, ручьёв и речек, слабая залесённость и частые метели обуславливают неравномерность залегания снежного покрова на полях, а, следовательно, и неодинаковое по глубине промерзание почвы. Средняя глубина промерзания почвы к концу зимы составляет 60-70 см, а в местах, оголённых от снежного покрова, достигает 100-130 см.

Абсолютный минимум температур в зимний период достигает -47°С. Большие колебания температур от сильных морозов до оттепелей при неравномерном снежном покрове приводит к вымерзанию озимых и многолетних трав. Поэтому для защиты озимых в местах, подверженных оголению от снега, следует проводить снегозадержание.

Наоборот, в местах большого скопления снега озимые страдают от выпревания. На таких участках весной следует ускорять таяние снега путём мульчирования, а также проводить борьбу с ледяной коркой.

Весна. Переход от зимнего периода к летнему происходит в середине апреля. В это время имеет место усиленное снеготаяние, так как температура быстро нарастает: в марте – -7,2°С, в апреле – +2,1°С, в мае – +10,7°С.

В начале мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6°С. С этого времени следует начинать сев ранних яровых культур.

За весенний период выпадает 85 мм атмосферных осадков (19% годового количества). Этого недостаточно для роста и развития озимых и яровых культур при высокой температуре. Поэтому ранней весной, как только наступит спелость почвы необходимо проводить закрытие накопленной влаги боронованием зяби, озимых культур и многолетних трав.

Лето характеризуется тёплым периодом с достаточным количеством осадков (около 40% от годового количества).

Продолжительность вегетационного периода составляет 162 дня, а период активного роста растений со среднесуточной температурой выше +10°С составляет 123 дня. В зависимости от рельефа этот период может изменяться. На возвышенных участках и южных склонах эти периоды на 5-10 дней больше по сравнению с пониженными участками и северными склонами.

Средние значения некоторых климатических показателе приведены в табл. 2.1-1.

Таблица 2.1-1.

Средние многолетние значения некоторых климатических показателей

Яранского района

| Показатель | Период наблюд. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Осадки, мм | 1891-1935 | 23 | 14 | 19 | 27 | 39 | 59 | 60 | 63 | 50 | 45 | 36 | 28 | 468 |
| Средняя температура, °С | 1881-1935 | -14,2 | -13,7 | -7,2 | 2,1 | 10,7 | 15,6 | 18,4 | 15,6 | 9,8 | 2,5 | -4,9 | -11,8 | 1,9 |
| Максимальная температура, °С | 1881-1985 | 3 | 4 | 11 | 27 | 30 | 35 | 36 | 36 | 30 | 22 | 12 | 4 | 36 |
| Минимальная температура, °С | 1881-1985 | -47 | -44 | -36 | -23 | -9 | -4 | 1 | -1 | -9 | -24 | -33 | -46 | -47 |
| Высота снеж-ного покрова, см | 1925-1955 | 31 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 21 | - |

- 2.2. Физико-географическое описание

Яранский муниципальный район находится на юго-западе Кировской области и граничит с Кикнурским, Тужинским, Пижанским, Санчурским районами и Республикой Марий Эл. Расстояние от г. Яранска до областного центра г. Кирова – 213 км.

С позиций физико-географического районирования Яранский район относится к Ярано-Немдинскому району Пижмо-Какшагского округа, который сложен пермскими (отложения пустынь и лагун татарского яруса) и четвертичными отложениями. Кристаллический фундамент находится на глубине 1500-2000 м. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой увалисто-холмистую равнину с абсолютными отметками до 200 м и понижениями в поймах рек до 100 м.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками. Почвы – преимущественно дерново-подзолистые; в восточной части –  дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом; в южной части встречаются серые лесные почвы, а в пойме р. Ярань – пойменные (аллювиальные).

С позиций геоботанического зонирования Яранский район относится к подзоне южной тайги и входит юго-западный фаунистический подрайон Кировской области. Большая часть района распахана. В южной части района сохранились пихтово-еловые леса с липой и широколиственными породами, а также берёзовые и осиновые леса.

- 2.2.1. Рельеф и геологическое строение

Территория Кугальского сельского поселения Яранского района расположена в зоне Яранско-Кокшагской равнины (по Б.Ф. Добрынину) и представляет собой слабоволнистую равнину, расчленённую неглубокими оврагами на довольно широкие водоразделы. Водоразделы довольно ровные с очень пологими и пологими склонами. Поэтому процессы эрозии почв выражены слабо. Они встречаются контурами севернее д. Поповка, севернее и западней с. Лом, северней и восточней д. Рыжаково.  В районах д. Дубинки, севернее д. Митюши и с. Кугалка при почвенном обследовании выявлены слабосмытые почвы на склонах крутизной от 2 до 3°.

Овраги, в основном, хорошо задернованы и угроза их дальнейшего развития отсутствует. Растущих оврагов при обследовании не обнаружено.

Довольно ровный характер рельефа и слабая дренированность почв вызывает их поверхностное оглеевание. Оглеенные почвы встречаются по всей территории хозяйства. При размещении сельскохозяйственных культур в севообротах нужно учитывать особенности временно переувлажнённых почв и направление склонов водоразделов.

Основной почвообразующей породой являются:

- покровные бескарбонатные глины и суглинки;

- карбонатные глины и суглинки;

- покровные бескарбонатные глины и суглинки;

- подстилаемые водоледниковыми песками и супесями на глубине от 0,5 до 1 м.

В пойме р. Уртмы залегают аллювиальные отложения, а по днищам балок и оврагов, в поймах речек и ручьёв – делювиальные отложения.

Покровные бескарбонатные глины и суглинки распространены по выровненным водоразделам, очень пологим и пологим склонам. Мощность покровных отложений в зависимости от элементов рельефа очень колеблется. На выровненных водоразделах и очень пологих склонах их мощность более 2 м, на пологих склонах меньше. Они сравнительно однородны, не содержат валунов, неслоисты, призматической структуры, буровато-жёлтой окраски.

Покровные карбонатные глины и суглинки	 распространены небольшими участками на водоразделах. В отличие бескарбонатных глин и суглинков они содержат известняки в виде белых журавчиков или порошка. По водно-физическим свойствам карбонатные породы не отличаются от бескарбонатных. Они имеют нейтральную реакцию (рН 6,3÷7,0), но находясь на глубине около 1 м от поверхности земли не оказывают существенного влияния на кислотность пахотного слоя.

Покровные бескарбонатные глины и суглинки, подстилаемые водоледниковыми песками т супесями на глубине от 0,5 до 1 м, Такие двучленные отложения характеризуются резкой сменой механического состава с тяжёлого на лёгкий: тяжёлый суглинок сменяется супесью; содержание физической глины уменьшается с 49 до 17%, содержание илистой фракции уменьшается в три раза.

Современные аллювиальные отложения получили  незначительное распространение в пойме р. Уртмы. Пойма реки ежегодно затапливается весенними водами, приносящими илистые частицы взмученной минеральной массы, которые по мере спада воды оседают и образуют современные аллювиальные отложения, на которых под травянистой растительностью формируются пойменные почвы.

Делювиальные отложения сформировались в понижениях водоразделов по днищам оврагов и балок, в слаборазвитых поймах речек и ручьёв. Эти отложения образуются в результате приноса талыми и дождевыми водами мелкозёма, а иногда и продуктов выветривания коренных пород с ближайших склонов. Делювиальные отложения обычно мелкослоистые, различного механического состава. На них сформировались, главным образом, дерновые намытые овражно-балочные, реже пойменные иловато-глееватые тяжелосуглинистые почвы.

- 2.2.2. Гидрогеологические условия

По территории поселения протекают небольшие речки: Шошма, Тугаринка, Кумдваж, Заимка, Ахмолка, Люя, Уртма, с притоками – реками Шундыш, Киселевка, Цигунерка, Молва, а также множество ручьёв.

У всех речек нет развитых пойм, все они протекают по днищам балок.

Почти у каждого населенного пункта  есть  пруды. Наиболее значительные располагаются  у сел Кугалки,  Уртма и Лом, у деревни Поповка, бывшей деревни Каленки.

Грунтовые воды на территории поселения залегают на глубине 5-12 м (ориентировочно, по зеркалу воды в колодцах) и не оказывают влияния на почвообразующие процессы. На пониженных элементах рельефа грунтовые воды подходят близко к поверхности, способствуя формированию оглеенных почв.

- 2.3. Земельные ресурсы

- 2.3.1. Структура земельного фонда

Общая площадь Кугальского СП составляет 19691 га. Структура земельного фонда администрацией поселения не представлена.

- 2.3.2. Почвенный покров

По почвенному покрову территория поселения входит в Пижмо-Кокшагский округ и Ярано-Немдинский район. По рельефу он представляет пониженную слабоволнистую равнину.

Основными почвами здесь являются дерново-подзолистые. Вследствие слабой дренированности грунтов также сформировались дерново-подзолистые поверхностно-глееватые и дервно-глееватые почвы. В пойме рек  софрмировались пойменные дерновые почвы и дерновые намытые овражно-балочные почвы.

Основные типы почв:

- дерново-среднеподзолистые средне- и тяжелосуглинистые;

- дерново-среднеподзолистые слабосмытые средне- и тяжелосуглинистые;

- дерново-слабоподзолистые поверхностно-глееватые средне- и тяжелосуглинистые;

- дерново-среднеподзолистые поверхностно-глееватые средне-, слабо- и тяжелосуглинистые;

- дерновые глееватые средне- и тяжелосуглинистые;

- дерновые оподзоленные глееватые средне- и тяжелосуглинистые;

- пойменные иловато-глеевые тяжелосуглинистые;

- дерновые намытые овражно-балочные средне- и тяжелосуглинистые.

Дерново-подзолистые поверхностно-глееватые почвы - почвы, сохранившие признаки тех или иных видов дерново-подзолистых почв, но сформировавшиеся в условиях кратковременного поверхностного избыточного увлажнения, помимо признаков оподзоливания несут признаки оглеения (заболачивания) в почвенном профиле: сизоватые тона в окраске, ржаво-охристые и сизые пятна. Сизая окраска создаётся за счёт закисных соединений железа, ржаво-охристая – за счёт его окисных соединений.

Дерново-подзолистые почвы образовались в результате взаимодействия двух противоположных почвообразовательных процессов: подзолистого и дернового. По степени завершённости процесса оподзоливания они делятся на слабо-, средне- и сильноподзолистые. На территории колхоза получили распространение только два первых вила дерново-подзолистых почв. Эти почвы сформировались на покровных бескарбонатных суглинках и глинах и на элювии песчаников. Мощность почвенного профиля дерново-подзолистых почв здесь обычно колеблется от 90 от 150 см. Он хорошо дифференцирован на генетические горизонты. Гумусовый слой хорошо выражен, мощность его на отдельных несмытых участках достигает 20÷25 см. Подзолистый горизонт (А2) часто отсутствует или его мощность не превышает 5÷7 см. Оподзоленный или переходный горизонт (А2В), мощность которого составляет 20÷25 см, характеризуется значительной плотностью, мелкоореховатой структурой, обилием кремнистой присыпки.

Подзолистые почвы. Особенностью подзолистых почв является отсутствие или слабое развитие гумусового горизонта (мощность не более 5 см). На территории поселения подзолистые почвы занимают общую площадь около 2%. В связи с тем, что подзолистые почвы расположены под лесами, сельскохозяйственного значения они не имеют.

Дерновые оглеенные (темноцветные) почвы формируются в условиях временного избыточного увлажнения при близком залегании к дневной поверхности жёстких грунтовых вод под влиянием дернового, болотного, а иногда и подзолистого процессов. Такие почвы обычно приурочены к пониженным элементам рельефа. В результате развития дернового процесса в верхней части почвенного профиля у этих почв происходит накопление органического вещества в виде гумуса, в результате чего образуется тёмно-серый или чёрный гумусный горизонт различной мощности.  Болотный процесс приводит к накоплению в почвенном профиле подвижных соединений закиси железа. Это проявляется в виде сивых, ржаво-бурых, охристых, ржаво-жёлтых пятен или сплошного сизого глеевого горизонта. Эти почвы занимают около 7% площади.

Дерновые оподзоленные глееватые тяжелосуглинистые почвы залегают на пониженных участках водоразделов. Содержание физической глины колеблется от 43 до 47%. Почвы высокой влагоёмкостью, слабой фильтрацией, уплотнены, что способствует их переувлажнению. По химическим и агрохимическим показателям дерновые оподзоленные глееватые почвы в агрономическом отношении лучше, чем дерново-подзолистые, но уступают дерновым глееватым почвам. Реакция среды слабокислая (рН 5,1-÷5,3), содержание гумуса 3,3÷3,7%, содержание обменного калия низкое, подвижного фосфора – очень низкое.

Пойменные почвы. Отличительной особенностью пойменных почв является периодическое отложение на их поверхности аллювиального наноса – наилка. Эти почвы формируются под влиянием следующих основных почвообразовательных процессов: аллювиального, а в притеррасной части – делювиального, дернового и, в понижениях поймы – болотного.

Овражно-балочные почвы формируются по днищам оврагов с постоянными и временными водотоками. В этих условиях аллювиальный процесс отложения наилка ручьями осложняется намывом минеральных частиц с прилегающих склонов водоразделов. В строении профиля наблюдается слоистость и неоднородность механического состава.

На территории хозяйства овражно-балочные почвы представлены дерновыми намытыми средне- и тяжелосуглинистыми почвами на делювиальных отложениях на площади 331 га (4,0%).

- 2.4. Природно-ресурсный потенциал

- 2.4.1. Поверхностные воды

Яранский район является маловодным относительно других районов Кировской области. Модуль стока равен 2,6 л/(с∙км2), тогда как для большинства районов области он находится в диапазоне от 4 до 6 л/(с∙км2). Поверхностная гидрографическая сеть также развита слабо.

По территории поселения протекают небольшие речки: Шошма, Тугаринка, Кумдваж, Заимка, Ахмолка, Люя, Уртма, с притоками – реками Шундыш, Киселевка, Цигунерка, Молва, а также множество ручьёв.

Поймы перечисленных рек развиты слабо, долины их не широкие и в глубину врезаны слабо. Эти ручьи и их долины ограничивают величину полей.

Качество воды в реках не контролируется.

- 2.4.2. Подземные воды

Всего на территории Кугальского  СП числится 16 скважины (см. таблицу 2.4.2-1).  В настоящее время используется лишь 3 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения.

По имеющимся данным в 6 из 16 скважины качество воды соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов отсутствуют. В 5 эксплуатируемых скважинах  качество воды не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таблица 2.4.2-1

Перечень артезианских скважин на территории

Кугальского сельского поселения

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуата-ционный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5956 | С. Кугалки | 90 | Действующая. | 1,7 | Колхоз Искра | мутность, свинец |
| 2 | 4773 | С. Кугалки | 98 | Действующая | 2,8 | Колхоз Искра | мутность, железо |
| 3 | 1430 | С. Кугалки | 82 | Действующая | 1,0 | Колхоз Искра | н/с |
| 4 | 4012 | С. Кугалки | 87 | Действующая | 2,8 | Колхоз Искра | н/с |
| 5 | 2147 | Д.Мари-Дубники | 120 | Действующая | 2,8 | Колхоз Искра | н/с |
| 6 | 866 | Д. Пиринда | 72 | Б/действующая | 1,0 | Колхоз Искра | н/с |
| 7 | 5932 | С.Лом | 105 | Действующая | 1,7 | Совхоз «Ломовский» | соответствует |
| 8 | 4774 | С.Лом | 100 | Действующая | 2,8 | Совхоз «Ломовский | мутность |
| 9 | 3048 | С.Лом | 113 | Действующая | 2,8 | Совхоз «Ломовский | соответствует |
| 10 | 4014 | С.Лом | 90 | Действующая | 1,7 | Совхоз «Ломовский | фторид |
| 11 | 1518 | Д. Рыжаково | 102 | Действующая | 2,8 | Совхоз «Ломовский | соответствует |
| 12 | 3543 | Д. Ерши | 109 | Действующая | 2,8 | Совхоз «Ломовский | н/с |
| 13 | 5170 | С. Уртма | 98 | Действующая | 1,1 | Яранский СПК СА Уртма | соответствует |
| 14 | 4592 | С. Уртма | 96 | резервная | 2,8 | Яранский СПК СА Уртма | соответствует |
| 15 | 2267 | Д. Люя | 90 | Действующая | 4,2 | Яранский СПК СА Уртма | соответствует |
| 16 | 6875 | Д. Пиринда | 80 | Действующая | 1,7 | ФХ Кожинова | мутность |

- 2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

По растительному покрову территория поселения входит в подзону хвойно-широколиственных лесов.

Лесной покров примыкает к речкам, балкам и большим лесным массивам. Леса смешанные. Из хвойных пород преобладают ель, пихта, реже – сосна; из лиственных пород – берёза и осина. Наряду с ними встречаются ива белая (ветла), дуб, липа, клен, тополь, а вдоль оврагов и ручьёв преобладают ива обыкновенная и ольха. В подлеске встречаются рябина, черёмуха, крушина ломкая, калина, шиповник, малина, жимолость лесная, волчье лыко, бересклет бородавчатый, можжевельник.  Под полого лесов много костяники, земляники, заячьей кислицы, папоротника, майника двулистного, хвоща лесного, копытника и других травянистых растений. Моховой покров отмечен только в старых лесах, где наблюдаются хвойные пород  деревьев.

Травянистый покров густой и богатый по видовому составу: бор развесистый, вейник тростниковидный, ежа сборная, чина гороховидная и лесная, копытень европейский, земляника, кислица обыкновенная. Моховой покров развит слабо, а местами вовсе отсутствует. Травянистая растительность формируется, в основном, по балкам, оврагам, поймам речек и ручьёв и неглубоким западинам водоразделов.

Основные типы лугов:

Суходольные луга. На суходольных лугах преобладают злаково-бобово-разнотравные ассоциации. Из злаковых встречаются: овсяница красная, колосок душистый, мятлик луговой, щучка дернистая и др.; из бобовых: клевер красный, клевер белый, горошек мышиный, чина луговая; из разнотравных: нивяник, бедренец камнеломка, тысячелистник, лапчатка прямостоячая и др.

Низинные луга. На таких лугах преобладает разнотравно-щучково-осоковая растительность. Избыточное увлажнение создаёт благоприятные условия для роста и развития крупнозлаковых трав и осок: тимофеевки луговой, щучки дернистой, костера безостого, осоки дернистой, осоки острой, таволги, гравилата, щавеля и др.

Краткопойменные луга  расположены в пойме р. Уртма. В зависимости от увлажнения поймы здесь развиваются злаково-разнотравные или разнотравно-злаково-осоковые ассоциации. Преобладающими травами в пойме небольшой реки являются: мятлик луговой, тимофеевка луговая, клевер белый, клевер красный, щучка дернистая, костер безостый, щавель малый, осока дернистая, манжетка обыкновенная и др.

Болотные луга занимают  небольшие участки как в поймах, так и на водоразделах. Преобладающая ассоциация – разнотравно-осоковая с таволгой вязолистной.

Сведения об охотничьих угодьях и охотничьих ресурсах на территории района и поселения отсутствуют.

- 2.4.4. Минеральные ресурсы

На территории поселения находятся месторождения торфа:

-  малоконтурное Каленское, расположенное  в 25 км на юго-западнее  г.Яранска и в 200 метрах восточнее  с.Каленки;

- высокозольное Силичи, расположенное в 13 км на юго-запад от  г. Яранск, у западной границы  с.Силичи.

Промышленной ценности не представляют.

- 2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас поселения формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Базовыми элементами экологического каркаса Кугальского СП являются лесные массивы северной и западной частях поселения.

Остальные земли поселения относятся к хозяйственно освоенным.

Таким образом, поселение не обладает устойчивым экологическим каркасом.

Ввиду объективного сокращения площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, возникли предпосылки для проведения лесовосстановительных работ без ущерба для сельского хозяйства.

- 2.6. Природные опасности

В Яранском районе существовали природные очаги геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сибирской язвы, лептоспироза, клещевого энцефалита и бешенства. По состоянию на 1991 природно-эпидемические условия в районе были квалифицированы как относительно неблагополучные.  В 2014 г. заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  в Яранском районе была почти в 4 раза выше, чем в среднем по области (47 и 13 случаев на 100000 тыс. населения соответственно). По другим природным инфекциям район не выделяется.

В целом природно-климатические условия в Яранском районе характеризуются как благоприятные для проживания населения.

К ресурсам для развития Кугальского сельского поселения можно отнести, прежде всего, сельскохозяйственные угодья, которые используются не в полной мере, и залежи кирпично-черепичных глин, песчано-гравийных смесей и месторождение пресных вод.

- 3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

- 3.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Численность фактически проживающего населения в Кугальском сельском поселении на 01.01.2017 составила 932 человека, в том числе:

- мужского – 440,

- женского – 412,

- детей до 18 лет – 101,

- пенсионеров – 274.

В сравнении с 2016 годом имеется тенденция на снижение как общего количества жителей с 960 до 932 чел., (-28) так и детей: с 117  до 101(-16).  В то же время население стареет, и увеличивается число нуждающихся в постороннем уходе – 22 человека, в социальной помощи на дому – 47 человек.

Ежегодно смертность превышает рождаемость.

- 3.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

Основными предприятиями, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции являются СПК СА колхозы Птицевод» (бригада «Искра), «Ломовской», «Уртма».

На территории Кугальского сельского поселения по состоянию на 1 января 2018года зарегистрировано хозяйств – 432,  в них содержится:

- крупный рогатый скот – 38 голов;

- мелкий рогатый скот – 142 головы;

- свиней – 7;

- кролики – 100;

- птица – 849;

- пчелосемьи – 332.

В сравнении с 2016 годом по объективным причинам по всем видам увеличилось  количество скота, птицы и пчелосемей.

Имеется 1 фермер Кожинов Алексей Владимирович.

В селе Кугалки имеются сельскохозяйственные объекты Яранской птицефабрики: мехтока, гаражи, мастерские, которые используются для сельскохозяйственного производства – выращивания зерновых культур.

Оценивая в целом экономико–географический потенциал муниципального образования, можно сделать следующие выводы:

1. Кугальское  СП имеет благоприятное транспортно-географическое положение для ведения хозяйственной деятельности, развития экономических связей с другими районами Кировской области и республики Марий-Эл.

2. На территории поселения имеется большое количество необрабатываемых сельскохозяйственных угодий, что создаёт предпосылки для восстановления сельскохозяйственного производства.

3. Наличие развитой сети автомобильных дорог, благоприятный климат и перспектива газификации поселения создают предпосылки для развития жилищного строительства.

- 3.3. Жилой фонд и жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2017 общая площадь жилого фонда поселения составляет 27,6 тыс. м2, Обеспеченность населения – 29,6 м2 на человека.

Число проживающих в ветхих жилых домах – 280 человек.

Существует спрос на жилье, также есть свободные площадки для развития индивидуального жилищного строительства. Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития поселения.

- 3.4. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

- 3.4.1. Образование

На территории поселения функционируют 3 муниципальных образовательных учреждения:

МОУ СОШ с. Кугалки: Количество учащихся 17 чел;

В школе имеется библиотека, спортзал, спортивная площадка, столовая.

- Детский сад в поселении отсутствует.

- 3.4.2. Здравоохранение

Деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение устойчивого функционирования отрасли, на реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

В поселении функционирует 4 фельдшерско-акушерских пункта: в с.Кугалки, с.Лом, с.Уртма, д.Митюши, причем  Кугальский очень нуждается в капитальном ремонте.

- 3.4.3. Культура  и спорт

Библиотечное обслуживание жителей поселения осуществляется через филиал Яранской районной библиотеки в с. Кугалки.

Культурно-массовое обслуживание осуществляется через Дома культуры с.Кугалки,  с.Уртма.

Форма организации и проведения мероприятий:

-  концерты художественных самодеятельных коллективов (в праздничные дни),

- молодежные дискотеки( дважды в неделю),

- массовые народные гуляния(престольные праздники-12 июля, 7 июля, день Св.Троицы, Михайлов день.

В поселении находятся: две спортивные площадки, футбольное поле. При школе в спортивном зале проводятся занятия в спортивных секциях и кружках.

- 3.4.4. Социальная помощь

В Кугальском СП  проживает большое число малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной поддержке. Численность людей, находящихся на пенсионном обеспечении составляет более 200 человек, из них одинокие пенсионеры – 89 человек. К лицам, нуждающимся в социальной помощи на дому отнесены 47 человек.

Социальную помощь нуждающимся группам населения оказывают проживающие в поселении работники Кировского областного государственного учреждения «Яранский комплексный центр социального обслуживания населения».

- 3.5.  Инженерная и транспортная инфраструктура

Кугальское СП характеризуется низким (для сельских поселений Кировской области) уровнем развития инженерной инфраструктуры.

- 3.5.1. Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также прием, отведение и очистка сточных вод.

В настоящее время для централизованно питьевого водоснабжения населения.

используется 3 скважины:

| Местонахождение | № скважины | Протяжен-ность сети, км/износ,% | Общий объем отпущенной воды тыс.куб.м. |  | Среднесуточный отпуск воды населению, л/сут/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. населению |  |
| с. Кугалки | 4773 | 5,4/70 | 7,3 | 7,3 | 22,5 |
| с. Уртма | 5170 | 6,9/85 | 11,1 | 11,1 | 32,5 |
| с. Лом | - | 3,3/85 | 5,4 | 5,4 | 19,3 |

Водоснабжение большей части населения осуществляется водопроводными сетями, которые частично ( колхозы «Ломовской» и «Уртма») находятся на балансе хозяйств, центральный в с.Кугалки –в муниципальной собственности администрации поселения.

С 01.07.2006 обслуживанием  водопроводных сетей занимается МУП «Аварийно-диспетчерская служба» г.Яранск.

Протяжение уличной водопроводной  сети поселения – 11,116 км, из них нуждается в замене – 1,05 км.

Протяженность водопровода в с. Кугалки - 5,4 км.

Годовой расход воды в  с. Кугалки составляет – 15 тыс. куб.м., в т.ч.:

8,1 тыс. куб.м. – для нужд населения

6,9 тыс. куб.м. – для производственных нужд.

3 км сетей требуют замены.

Общая протяженность водоводов поселения  – 10660 м.

- 3.5.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Очистных сооружений и канализационных сетей нет.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

- 3.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Население пользуется газом в баллонах. Из 28.5 тыс.м.2 жилого фонда поселения – 23.3 тыс.м.2. оборудовано газовыми плитами, т.е. 82 %.

- 3.5.4. Электроснабжение

Сельское поселение имеет устойчивое электроснабжение. Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории сельского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

К основным проблемам электроснабжения территории и населенных пунктов поселения  относится: питание населенных пунктов по тупиковым ВЛ-110 кВ или по тупиковым отпайкам от ВЛ-10 кВ исключающее возможность запитать потребителей при плановых или аварийных отключениях питающих линий (с. Лом).

Установлены таймеры на улице Молодежная в с.Уртма, что дало значительную экономию. 90% дроссельных светильников заменены на светодиодные. Это сократило потребление в 5 раз.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 12 км. Установлены вновь 15 светильников. Всего их 46 штук.

- 3.5.5. Телефонизация, радиофикация, связь

В г. Яранске расположены радиотрансляционный центр (Днепр-1,5) и телевизионный ретранслятор. На территории поселения принимаются общероссийские телевизионные программы- ОРТ, РТР, НТВ , Муз.ТВ, программы Марийского и Кировского телевидения.

На  территории  Кугальского сельского поселения расположены три телефонные  станции, функционирование линейно-кабельной связи которых обеспечивает филиал ОАО «Ростелеком»,  и компании МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ-2,

Имеются 3   отделения  связи Управления Федеральной почтовой связи Кировской области: в с.Кугалки, с.Лом, с.Уртма.,  доставка газеты осуществляется  3 раза в неделю .

Отсутствие линии оптико-волокна до с.Лом.

- 3.5.6. Транспортная инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории сельского поселения составляет  37,0 км, требуется капитальный ремонт всех дорог.

Через земли администрации поселения проходит:

- автомобильная дорога Киров-Н.Новгород-Москва;

- районная автомобильная дорога Яранск-Кугалки-Лом.

Обе имеют асфальтовое покрытие.

Автодорога Яранск-Кикнур–г. Нижегородской области соединяет областной центр с Кикнурским районом и далее с Нижегородской областью. Протяженность дороги по поселению - 29,54 км. 19,63 км- находится в собственности Кировской области.

Железнодорожный и водный транспорты отсутствуют.

Кроме того, ежедневно осуществляются перевозки пассажиров Яранск – Кугалки - Лом транспортом частных водителей на автомобили марки – ГАЗЕЛЬ.

Ежегодно небольшими объемами проводится ремонт дорог, ямочный ремонт.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 21,85 км.

4. Градостроительная оценка территории Кугальского поселения

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

- 4.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

- 4.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

- 4.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Кугальского СП выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны памятников истории и культуры.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют. Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек поселения приведены в приложении 1.

- 4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории Кугальского СП отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Кугальском СП базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 4 артезианских скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Яранском районе квалифицированы как защищённые.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования, свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

- 4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Кугальского СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

- Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (с изменениями на 17.05.2016).

В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченного вертикальными плоскостями , отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем номинальному классу высшего напряжения подстанции:

6-10 кВ - 10 метров;

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Кугальского поселения отсутствует.

- Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

- Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

- Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

- 4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

- РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Кугальского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры;

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны.

В генеральном плане Кугальского СП зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами. Лесные земли занимают всего 7% территории поселения и не имеют хозяйственной значимости.

К зоне производственного назначения отнесена территория, занятая льнозаводом и некоторые другие земельные участки.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены условными обозначениями.

Границы зон с особыми условиями использования территории указаны с учётом ограничений, налагаемых масштабом графических материалов (начиная с 50 м).

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

5.2. Село Кугалки

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной инфраструктуры,

- улично-дорожная сеть.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

- Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона с. Кугалки включает:

- зону малоэтажной жилой застройки;

- зону жилой застройки многоквартирными 2-х и 3-х этажными домами;

- Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона с. Кугалки включает территории для размещения: административных зданий, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спорта, православной часовни, отделения почтой связи, магазинов и объектов общественного питания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

Эта зона может быть увеличена за счёт жилой зоны для улучшения условий застройки свободных земельных участков.

- Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

В с. Кугалки    производственные объекты расположены на территории в северной части села.

- Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона в с. Кугалки представлена огородами, пастбищами и сенокосами.

- Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения в с. Кугалки представлена природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

7. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2040 года по  Кугальскому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, поддержка малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей сельского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения к 2035 г. до уровня 2014 года.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Кугальского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

- Образование

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

В случае увеличения рождаемости может возникнуть необходимость в расширении детского сада.

- Здравоохранение

Строительство новых объектов здравоохранения генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

- Культура и спорт

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

9. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

1) Повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

2) Расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

3) Развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

4) Ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

5) Установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод

Требуется комплексная модернизация систем  водоснабжения  в соответствии с новыми условиями социально-экономического развития поселения граждан.

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Программа газификации Кировской области предусматривает строительство газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи.

Со строительством ГРС начнётся газификация района и населенных пунктов Кугальского сельского  поселения.

Сроки строительства не определены.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

9.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Программными мероприятиями, принятыми администрацией поселения предполагается достижение следующих результатов:

- ремонт и капитальный ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования;

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 75 %.

10. Инженерная защита и подготовка территорий

10.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в населённых пунктах поселения отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков была разработана в рамках Генерального плана 1992 г., но впроетном варианте не выполнена.

10.2. Защита от затопления

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Населённые пункты Кугальского СП расположены на малых реках. В схеме территориального планирования Яранского района среди зон затопления они не значится. Нет населённых пунктов Кугальского СП и в Перечне населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённом распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

10.3. Благоустройство рек и водоемов

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

11. Охрана окружающей среды

- 11.1. Существующее состояние окружающей среды

На территории Кугальского СП площадью 196,91 км2  проживает 932 человека. Плотность населения составляет 4,7 человека на 1 км2. Количество производственных объектов в поселении невелико (см. табл. 11-1)

Таблица 11-1.

- Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
|  | Свалка ТБО | С. Кугалки |  | III | 300 |
|  | Кладбище | С. Кугалки |  | V | 50 |
|  | Свалка ТБО | С. Уртма |  | III | 300 |
|  | Кладбище | С. Уртма | - | V | 50 |
|  | Кладбище | С. Лом | - | V | 50 |

- 11.1.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются котельные, работающие на угле и не имеющие газоочистного оборудования.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха в поселении не проводится. Данные производственного контроля не известны.

- 11.1.2. Охрана поверхностных вод

- Территории населенных пунктов поселения не охвачены централизованной системой водоотведения. На этих территориях применяются локальные системы водоотведения со сбросом сточных вод в резервуары или выгребные ямы с последующей утилизацией осадков.

## 11.1.3. Подземные воды

Всего на территории Кугальского  СП числится 16 скважины (см. таблицу 2.4.2-1).  В настоящее время используется лишь 3 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения.

По имеющимся данным в 6 из 16 скважины качество воды соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов отсутствуют. В 5 эксплуатируемых скважинах  качество воды не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подземные воды относятся к защищённым, источники техногенного воздействия отсутствуют.

- 11.1.4. Почвы

Данные по Кугальскому СП отсутствуют.

- 11.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

К основным мерам природоохранной деятельности поселения относится поддержание в работоспособном состоянии гидротехнических сооружений на прудах поселения. Ремонт Кугальского ГТС планируется на 2007 год.

Утилизация отходов бытовых производится на свалках ТБО в с.Кугалки, с.Лом, с.Уртма; отходов сельскохозяйственного производства – на скотомогильниках, специально оборудованных и закрепленных за колхозами.

- 11.2.1. Санитарная очистка территории

В Кугальском СП проживает 932 человека. Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов (без учета крупногабаритных отходов) принят как 1,3 м3 в год на человека.

Свалки на территории поселения у д. Герасимово и с. Кугалки, включены распоряжением Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 431 в «Перечень свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации» ликвидированы в 2019 году.

На территории Яранского района размещен полигон, эксплуатирующей организацией которого является МУП "Водоканал".

На территории поселения установлены зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитная зона закрытого скотомогильника (биотермическая яма) № 11 (43.39.2.66);

- санитарно-защитная зона закрытого скотомогильника (земляная яма) № 15 (43.39.2.65).

## 11.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Ориентировочные (нормативные) размеры СЗЗ объектов, расположенных на территории поселения приведены в табл. 11-1.

- 11.2.3. Озеленение и благоустройство

Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека. Таким образом, фактическое озеленение населенных пунктов поселения значительно превышает установленный норматив.

- РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- - опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- - гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- - аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Яранский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

По территории большинства населённых пунктов протекают реки, но информация о  фактах затопления неизвестна. Населённые пункты Кугальского СП не входят в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области от 05.03.2014, № 38.

Природные пожары не представляют опасности для населённых пунктов поселения, т.к. не граничат с лесными землями.

По территории поселения проходит две автомобильные дороги: федерального значения  Киров - Н.Новгород – Москва и  районная автомобильная дорога Яранск-Кугалки-Лом, для которых велика вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Аварии на системах жизнеобеспечения представляют угрозу тем населённым пунктам, в которых они имеются.

## 13. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах должны реализовывать их собственники и эксплуатирующие организации.

- Противопожарные мероприятия

В Кугальском сельском поселении создана ДПД, имеется пожарный автомобиль, в деревнях имеются лемеха для оповещения населения, осуществляется контроль за заполнением искусственных пожарных водоемов.

Сельское поселение  входит в зону ответственности ПЧ № 60, расположенной в г. Яранске. В. с. Уртма имеется ДПК.

В  с. Кугалки имеется пожарный пирс  и искусственные пожарные водоёмы. Пожарные гидранты на водопроводах отсутствуют. Этого явно недостаточно для обеспечения пожарной охраны.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1

- Водные объекты на территории Кугальского сельского поселения

| № | Название (рыбохозяйственная категория) а) | Расположение | Протяжён- ность в), км Площадь, га | Водоохранные зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки и ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Уртма | Лев. приток р. Ярань | 30 | 100 |
| 2 | Шундыш | Правый приток р. Уртма, с. Кугалки | 10 | 50 |
| 3 | Чернушка | Лев. приток р. Уртма, д. Савино | 14 | 100 |
| 4 | Шошма | Лев. приток р. Ярань | 24 | 100 |
| 5 | Шарлань | Лев. приток р. Ярань, д. Симаничи, д. Вещёво | 6,4 | 50 |
| 6 | Люя | Приток р.Большая Кокшага | 22,0 | 100 |
|  | Тугаринка |  |  |  |
| Озёра и пруды |  |  |  |  |
| 12 | Пруд | Р. Урма, д. Каленки | 34 | 50 |
|  | Пруд | Д.Клочки | - | 50 |
|  | Пруд | Р. Урма, Д.Уртма | - | 50 |
| 13 | Пруд | Р. Уртма, с. Кугалки | - | 50 |
| 14 | Пруд | Р. Шошма, с.Лом | 3,5 | 50 |
| 15 | Пруд | р. Шошма, д.Поповка | - | 50 |
|  | Пруд | Р. Шундыш, д. Мари-Васькино | - | 50 |
|  | Пруд | Д. Пиринда | - | 50 |
|  | Пруд | Р.Кумужваж, д.Рыжаково | - | 50 |
|  | Пруд | Р. Тугаринка, д.Забенские | - | 50 |

Примечания: а) согласно Каталогу рек Кировской области, утверждённому решением Кировского облсиполкома от 28.02.1991, № 74; б) минимальный среднемесячный расход воды в год 95% обеспеченности в летнюю межень; в) в скобках – по территории поселения

Отчет главы Кугальского сельского поселения Яранского района за 2017 год.

Закон КО «О реестре административно-территориальных единиц и населённых пунктов Кировской области (в ред. от 05.03.2015). В скобках приведены прежния названия населённых пунктов.

Социальный паспорт Кугальского сельского поселения Яранского района на 2016-2018 годы.

Найдено с использованием Интернет-сервиса «Яндекс-карты».

Найдено по публичной кадастровой карте.

Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2009, с. 8.

Почвы Яранского района Кировской области и рекомендации по их использованию.– Киров: Кировское отделение института «Росгипрозем», 1973, с. 13-16.

Зябь – поле, вспахиваемое осенью, для посева яровых (весной).

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Уральская картографическая партия, 1997, с. 8-10, 14

Почвы колхозов Яранского района Кировской области и рекомендации по их использованию.-Киров: Кировское отделение института «Росгипрозем», 1974

Почвы колхоза «Россия» Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1978, с. 36.

КСОП, т. 2, с. 159-160.

Минерально-сырьевые ресурсы Яранского района Кировской области. Карта размещения полезных ископаемых и карта размещения водозаборных скважин с пояснительными записками. – Киров: ВятНТИЦМП, 2006.

КСОП, т. 2, с. 92.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015 с. 114.

КСОП, т. 2, с. 23.

Отчет главы Кугальского сельского поселения Яранского района за 2017 год.

Отчет главы Кугальского сельского поселения Яранского района за  2017 год.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 226.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.